Краны мостовые ручные однобалочные опорные

грузоподъемностью 0,5 т;  1,0 т;  3,2 т; 5 т и  8 т

| Параметры крана |  | Грузоподъемность, т |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0,5; 1,0; 3,2 | 5 | 8 |
| Пролет L, м |  | 4,5 ÷ 11 | 4,5 ÷ 17 | 4,5 ÷ 17 |
| Высота подъема, м |  | 3; 6; 9; 12 |  |  |
| Тяговое усилие механизма подъема, Н |  | 650 | 750 | 750 |
| Тяговое усилие механизма передвижения, Н | тали | 176,4 | 196 | 245 |
|  | крана | 98 | 147 | 196 |
| Размеры, мм | А | 1200 ÷ 1600 | 1600 ÷ 2100 | 1800 ÷ 2100 |
|  | В | 1600 ÷ 2066 | 2146 ÷ 2620 | 2340 ÷ 2620 |
|  | Н | 495 ÷ 561 | 470 ÷ 640 | 650 ÷ 730 |
|  | h | 390 | 560 ÷ 740 | 1000 ÷ 1060 |
|  | l | 160 | 160 | 180 |
| Масса, т |  | 0,7 ÷ 1,13 | 0,8 ÷ 2,3 | 1,3 ÷ 2,8 |

Краны предназначены для подъема и перемещения груза в помещениях или под навесом при температуре окружающей среды от -20°С до +40°С.

В отличие от электрических кранов, в конструкции используются ручная таль и цепной механизм передвижения.

Краны изготавливаются обычного, взрывобезопасного и экспортного исполнения.

|  | ООО «КРАНМАШ» г. Чебоксары тел. (8352) 27-55-56; 27-55-57 факс: 30-86-36, kranmash@list.ru |
| --- | --- |

Опросный лист на

кран мостовой ручной однобалочный опорный

грузоподъемностью 0,5 т; 1 т; 3,2 т; 5 т; 8т.

Сведения, сообщаемые заказчиком

| Грузоподъемность (прописью) Q, тн |  |
| --- | --- |
| Пролет (прописью) Lп, м |  |
| Высота подъема, м |  |
| Номер профиля подкранового пути по ГОСТ 19425 |  |
| Окружающая среда, ºС |  |
| Категория размещения крана (У2, У3) |  |
| Исполнение крана |  |
| Количество кранов (прописью), шт. |  |
| Наименование предприятия |  |
| Адрес предприятия |  |
| Подпись заказчика, Ф.И.О., печать предприятия |  |

Дополнительные требования____________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

|  | ООО «КРАНМАШ» г. Чебоксары тел. (8352) 27-55-56; 27-55-57 факс: 30-86-36, kranmash@list.ru |
| --- | --- |